Задание к лабораторной работе «Определение параметров микроклимата в помещении»

- Изучите теорию по методическим указаниям к лабораторной работе.

- Определите абсолютную и относительную влажность воздуха, а также постоянную психрометра по приведенным ниже табличным данным. Используйте формулы, приведенные ниже и табличные данные в приложении.

- Рассчитайте коэффициент тепловых ощущений человека на рабочем месте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ

- ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Принадлежности: психрометр, барометр, сосуд с дистиллированной водой, психрометрические таблицы.

Абсолютной влажностью или упругостью водяного пара называется парциальное давление водяного пара, находящегося в воздухе при данной температуре. Обычно абсолютная влажность выражается в мм рт.ст. В СИ абсолютная влажность измеряется в Паскалях (Па).

- Па = 1Н/м2 = 7,510–3мм рт.ст.;

- мм рт.ст. = 133,3 Па.

Относительной влажностью воздуха называется отношение парциального давления водяных паров, находящихся в воздухе при данной температуре, к давлению паров, насыщающих воздух при той же температуре. Относительная влажность обычно выражается в %.

| В  | Р 0 | 100% , | (7.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р |  |  |  |

где Р0  – абсолютная влажность, т.е. парциальное давление ненасыщенных

паров	при данной температуре;

- – парциальное давление паров, насыщающих воздух при той же температуре t.

  - работе  для  определения  влажности  воздуха  используется  прибор,

называемый психрометром. Психрометр состоит из двух термометров – сухого и смоченного, закрепленных в специальном держателе и обдуваемых воздухом.

Сухой термометр измеряет температуру воздуха в данном помещении. Шарик смоченного термометра обернут батистовой тряпочкой, конец которой опущен в сосуд с дистиллированной водой. Если воздух не насыщен парами воды, то вода из ткани испаряется. На испарение воды затрачивается некоторое количество теплоты, и смоченный термометр показывает температуру ниже сухого. Разница между показаниями двух термометров будет тем больше, чем суше воздух в помещении.

Понижение температуры смоченного термометра, вследствие испарения будет продолжаться до тех пор, пока процесс испарения не станет стационарным, т.е. приток тепла из окружающей среды за время t будет равна исходу тепла, идущего на испарение за тот же промежуток времени.

Выполнение работы

- Смачивают шарик термометра, обернутого батистом, дистиллированной водой с помощью пипетки.

- Выжидают  2-3  минуты,  пока  не  установится  постоянная  разность

температур термометров, и записывают температуру t – сухого и t1 – смоченного термометров. По барометру определяют атмосферное давление Н в мм. рт. ст.

- По таблицам находят Р – упругость водяных паров, насыщающих воздух при температуре сухого термометра и Р1 – упругость водяных паров, насыщающих воздух при температуре смоченного термометра.

- По психрометрической таблице находят относительную влажность воздуха В по разности температур сухого и смоченного термометров (t

– t1) и по формуле

| Р0ВР |  |
| --- | --- |

вычисляют абсолютную влажность воздуха.

- Вычисляют постоянную психрометра по формуле

А	P1P0  .

H(t  t1 )

- Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу. 1.

Таблица1

| t (С) | t1(С) | Н,мм.рт.ст. | Р | Р0 | В | Р0 | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 11,8 | 754 |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Выполнить задание по вариантам (вариант выбирают по последней цифре зачетной книжки)

Задача

Определить коэффициент тепловых ощущений человека на рабочем

месте и дать оценку метеоусловиям производственной среды. Значение

избыточного количества теплоты выбрать по номеру варианта (табл. 1).

Таблица 1

Исходные данные для решения задачи 1

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Период года зима-1, весна-2, лето-3, осень-4, зима-5, весна-6, лето-7, осень-8, зима-9, весна-0

Температура воздуха, соответственно °С 15,3 16,0 19,5 17,6 15,0 16,7 27,0 17,3 15,1 17,0

Скорость движения воздуха, соответственно, м/с 0,15 0,16 0,17 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14 0,2 0,19

Указания для решения задачи:

Расчет провести по формуле

𝐶 = П − 0,1 ∙ 𝑇𝑐 − 0,097 ∙ 𝑇п + 0,037 ∙ (38 − 𝑇𝑐) ∙ 𝑉 − 0,028 𝑃𝑚𝑎𝑥, (1)

где С – коэффициент тепловых ощущений человека;

П – коэффициент сезонности: для лета и осени П=8,5; для зимы и весны П=7,8;

Тс – температура воздуха, °С;

Тп – температура окружающих поверхностей, °С (принимается на 2...3°С ниже Тс);

V – скорость движения воздуха, м/с;

Pmax – упругость насыщенных водяных паров в воздухе при данной температуре сухого термометра, гПа (табл. 2).

Таблица 2

Упругость насыщенных паров для мокрого и сухого термометров

Температура воздуха, °С,: 1,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Давление насыщенных паров соответственно, гПа: 2,2,12,26;.13,07;14,00;14,93; 16,00;17,06

Температура воздуха, °С: 3,3,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Давление насыщенных паров соответственно, гПа6 4,4,24,8;26,4;28,13;29,86;31,73;33,60;35,60;37,73;40;42,4;44,93

Значение коэффициента тепловых ощущений С позволяет дать ориентировочную оценку метеоусловиям приблизительно по следующей

шкале:

1 – очень жарко, 2 – жарко, 3 – приятное тепло, 4 – оптимально, 5 – приятная прохлада, 6 – холодно, 7 – очень холодно.

Контрольные вопросы.