Задание к лабораторной работе «Определение параметров микроклимата в помещении»

- Изучите теорию по методическим указаниям к лабораторной работе.

- Определите абсолютную и относительную влажность воздуха, а также постоянную психрометра по приведенным ниже табличным данным. Используйте формулы, приведенные ниже и табличные данные в приложении.

- Рассчитайте коэффициент тепловых ощущений человека на рабочем месте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ

- ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Принадлежности: психрометр, барометр, сосуд с дистиллированной водой, психрометрические таблицы.

Абсолютной влажностью или упругостью водяного пара называется парциальное давление водяного пара, находящегося в воздухе при данной температуре. Обычно абсолютная влажность выражается в мм рт.ст. В СИ абсолютная влажность измеряется в Паскалях (Па).

- Па = 1Н/м2 = 7,510–3мм рт.ст.;

- мм рт.ст. = 133,3 Па.

Относительной влажностью воздуха называется отношение парциального давления водяных паров, находящихся в воздухе при данной температуре, к давлению паров, насыщающих воздух при той же температуре. Относительная влажность обычно выражается в %.

| В  | Р 0 | 100% , | (7.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р |  |  |  |

где Р0  – абсолютная влажность, т.е. парциальное давление ненасыщенных

паров	при данной температуре;

- – парциальное давление паров, насыщающих воздух при той же температуре t.

  - работе  для  определения  влажности  воздуха  используется  прибор,

называемый психрометром. Психрометр состоит из двух термометров – сухого и смоченного, закрепленных в специальном держателе и обдуваемых воздухом.

Сухой термометр измеряет температуру воздуха в данном помещении. Шарик смоченного термометра обернут батистовой тряпочкой, конец которой опущен в сосуд с дистиллированной водой. Если воздух не насыщен парами воды, то вода из ткани испаряется. На испарение воды затрачивается некоторое количество теплоты, и смоченный термометр показывает температуру ниже сухого. Разница между показаниями двух термометров будет тем больше, чем суше воздух в помещении.

Понижение температуры смоченного термометра, вследствие испарения будет продолжаться до тех пор, пока процесс испарения не станет стационарным, т.е. приток тепла из окружающей среды за время t будет равна исходу тепла, идущего на испарение за тот же промежуток времени.

Выполнение работы

- Смачивают шарик термометра, обернутого батистом, дистиллированной водой с помощью пипетки.

- Выжидают  2-3  минуты,  пока  не  установится  постоянная  разность

температур термометров, и записывают температуру t – сухого и t1 – смоченного термометров. По барометру определяют атмосферное давление Н в мм. рт. ст.

- По таблицам находят Р – упругость водяных паров, насыщающих воздух при температуре сухого термометра и Р1 – упругость водяных паров, насыщающих воздух при температуре смоченного термометра.

- По психрометрической таблице находят относительную влажность воздуха В по разности температур сухого и смоченного термометров (t

– t1) и по формуле

| Р0ВР |  |
| --- | --- |

вычисляют абсолютную влажность воздуха.

- Вычисляют постоянную психрометра по формуле

А	P1P0  .

H(t  t1 )

- Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу. 1.

Таблица1

| t (С) | t1(С) | Н,мм.рт.ст. | Р | Р0 | В | Р0 | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 11,8 | 754 |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Рассчитать коэффициент тепловых ощущений человека на рабочем месте при следующих исходных данных: температура воздуха 18 градусов Цельсия, скорость движения воздуха 0,2 м/с, время года - зима.

Используйте формулы, предложенные в задании группе сПБР-21.

Контрольные вопросы.